| Item | DESIGNATIONS/CARACTERISTIQUES | Qté | Prix Unit. HT | Prix Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc d’optique prismatique de 2 m Banc de longueur 2 mètres, à profil triangulaire pour assurer un positionnement très précis. En aluminium massif, il repose sur trois pieds dont deux réglables. Le banc est muni d'une règle graduée au mm | 1 |  |  |
| 2 | Cavalier pour banc prismatique Colonne de 80 mm de hauteur pouvant accueillir les tiges jusqu'au diamètre 10 mm. Large fenêtre avec index permettant de repérer au mm près la position sur le banc. | 5 |  |  |
| 3 | Cavalier à déplacement pour banc prismatique Il est doté d'une colonne à réglage vertical sur une plage de 25 mm et d'un déplacement horizontal sur une plage de 100 mm. Large fenêtre avec index permettant de repérer au mm près la position sur le banc. | 1 |  |  |
| 4 | Lampe 6 V – 30 W Entièrement démontable, cette lampe est munie d’un condenseur double réglable par tirage, de 2 rainures de 50 mm de diamètre pour le placement d’un dépoli et d’un objet de forme « d » (livrés). Une sérigraphie indique la distance entre la première rainure et la tige, ce qui permet de mesurer la position de l’objet. Montée sur tige de 10 mm. Livrée avec transfo secteur. | 1 |  |  |
| 5 | Ecran blanc Écran de 20 cm par 20 cm muni d’une tige de diamètre 10 mm. Une face est blanche, l’autre face est pourvue d’une sérigraphie millimétrée sur 12 cm par 12 cm. | 1 |  |  |
| 6 | Viseur Dispositif permettant la détermination précise de la position de l’image, avec mise au point par crémaillère. Équipe d’un objectif 4x, et livré avec deux oculaires 10x (micrométrique au 1/10e de mm et à réticule en croix). Un vernier gravé au mm permet la mesure exacte de la position du viseur. | 1 |  |  |
| 7 | Lunette de visée simple Lunette avec objectif achromatique de focale 120 mm avec traitement antireflet. Réglage par tirage. Plage de visée de 400 mm à l'infini. Livrée avec oculaire 10x à réticule en croix et 10x micrométrique. | 1 |  |  |
| 8 | Collimateur simple Collimateur à réglage par tirage. L'objet est une croix (nécessitant l’éclairage par une source lumineuse classique). La focale du collimateur est de 120 mm (traitée antireflet). | 1 |  |  |
| 9 | Lentille diamètre 40 mm, focale -100 mm | 1 |  |  |
| 10 | Lentille diamètre 40 mm, focale +100 mm | 1 |  |  |
| 11 | Lentille diamètre 40 mm, focale +150 mm | 1 |  |  |
| 12 | Lentille diamètre 40 mm, focale +200 mm | 1 |  |  |
| 13 | Lentille diamètre 40 mm, focale +400 mm | 1 |  |  |
| 14 | Système épais Cet objectif comporte deux lentilles assemblées avec une monture de 50 mm. Il convient particulièrement pour la focométrie des systèmes épais (Cornu, h/tan alpha, Davanne et Martin…). | 1 |  |  |
| 15 | Support V pour système épais Système destiné à fixer tout composant de diamètre compris entre 30 et 60 mm. Principalement utilisé avec des objectifs, l'élément optique peut avoir n'importe quelle forme cylindrique d'arête minimale 10 mm, ou même représenter une forme quelconque | 1 |  |  |
| 16 | Lame à faces parallèles Lame en BK7, poli optique, 2 faces avec un parallélisme inférieur à 1 micron. Dimensions : 80 x 50 mm. Epaisseur : 15 mm | 1 |  |  |
| 17 | Support pour lame à faces parallèles Ce support permet d’accueillir également tout type de prismes de réseaux et de diapositives. Muni d’un dispositif de blocage évitant la chute. Monté sur une tige de 10 mm de diamètre | 1 |  |  |
| 18 | Miroir concave, diamètre 40 mm, focale +100 mm | 1 |  |  |
| 19 | Porte lentille diamètre 40 mm cette monture permet la protection de composants fragiles, ou le montage définitif de lentilles de diamètre 40 mm. Convient pour tout composant d’épaisseur entre 0 et 5 mm. Tige de diamètre 10 mm. | 6 |  |  |
| 20 | Pied support Destiné à recevoir des tiges au diamètre 10 mm. Modèle en demi-lune de hauteur 210 mm. | 1 |  |  |
| 22 | Caméra didactique | 1 |  |  |