| Item | DESIGNATIONS/CARACTERISTIQUES | Qté | Prix Unit. HT | Prix Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc d’optique en « U » de 2 m Banc de longueur 2 m, en acier étiré en forme de "U" de 3 mm d'épaisseur, et de largeur utile 32 mm. Le banc est gradué sur toute sa longueur au mm près. Livré avec des pieds ajustables en forme de "V" à chaque extrémité | 1 |  |  |
| 2 | Cavalier pour banc en « U » Cavalier pour banc en "U" de 32 mm de largeur. La position latérale peut être ajustée de 20 mm de part et d'autre du banc optique (recentrage latéral de l'axe optique). Hauteur de colonne : 80 mm. Diamètre des tiges: 10 mm. | 6 |  |  |
| 3 | Lampe 6 V – 30 W Entièrement démontable, cette lampe est munie d’un condenseur double réglable par tirage, de 2 rainures de 50 mm de diamètre pour le placement d’un dépoli et d’un objet de forme « d » (livrés). Une sérigraphie indique la distance entre la première rainure et la tige, ce qui permet de mesurer la position de l’objet. Montée sur tige de 10 mm. Livrée avec transfo secteur.. | 1 |  |  |
| 4 | Lampe spectrale Mercure avec alimentation Lampe mercure (Hg) haute pression procurant une lumière intense grâce à une ampoule à vapeur de mercure haute pression de 50 W. L'alimentation (spécifique à cette ampoule) est livrée. La douille carter peut être utilisée à même la tige fournie, ou directement sur banc d'optique (câble de 1 m entre la douille et l'alimentation). | 1 |  |  |
| 5 | Dispositif pour anneaux de Newton Les anneaux de Newton sont obtenus par la superposition de deux réflexions produites sur des dioptres très finement séparés. Les trois vis de réglages contraignent le matériau. Les anneaux d'interférences sont observables en fonction des déformations produites. | 1 |  |  |
| 6 | Diaphragme à iris Entièrement métallique. Ouverture réglable de 1.5 à 30 mm. 12 ailettes forment l’iris | 1 |  |  |
| 7 | Lentille diamètre 40 mm, focale +150 mm | 1 |  |  |
| 8 | Porte lentille diamètre 40 mm cette monture permet la protection de composants fragiles, ou le montage définitif de lentilles de diamètre 40 mm. Convient pour tout composant d’épaisseur entre 0 et 5 mm. Tige de diamètre 10 mm. | 2 |  |  |
| 9 | Ecran Écran translucide diffusant destiné à la visualisation par l’arrière des images pour faciliter les démonstrations de cours. Dimensions de 20 cm par 20 cm Muni d’une tige de diamètre 10 mm. | 1 |  |  |
| 10 | Patin porte écran Cavalier pour banc en « U » destiné à recevoir et bloquer l’écran |  |  |  |
| 11 | Lame semi-réfléchissante |  |  |  |
| 12 | Objectif x10 livré avec porte-objectif |  |  |  |
| 13 | Filtre interférentiel vert Filtre extrêmement sélectif autour d'une longueur d'onde précise. Vert : 546 nm Livré en diamètre 40 mm |  |  |  |
| 14 | Pied support Destiné à recevoir des tiges au diamètre 10 mm. Modèle en demi-lune de hauteur 210 mm. |  |  |  |
| 15 | Caméra didactique | 1 |  |  |