| Item | DESIGNATIONS/CARACTERISTIQUES | Qté | Prix Unit. HT | Prix Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interféromètre de Michelson composé de 2 miroirs de diamètre 40 mm, ainsi que de deux lames de diamètre 80 mm (1 compensatrice + 1 séparatrice). Les lames, traitées antireflet, ainsi que les miroirs, possèdent une planéité de λ/20. L'ensemble est protégé par un verre anticalorique de 50 mm de diamètre. La plage de déplacement, de 25 mm, est assurée par une vis micrométrique équipée d'un afficheur digital de précision micrométrique | 1 |  |  |
| 2 | Banc optique en “U” 0,50m Banc de longueur 0.5 m, en acier étiré en forme de "U" de 3 mm d'épaisseur, et de largeur utile 32 mm. Le banc est gradué sur toute sa longueur au mm près. Livré avec des pieds ajustables en forme de "V" à chaque extrémité | 1 |  |  |
| 3 | Cavalier pour banc en « U » Cavalier pour banc en "U" de 32 mm de largeur. La position latérale peut être ajustée de 20 mm de part et d'autre du banc optique (recentrage latéral de l'axe optique). Hauteur de colonne : 80 mm. Diamètre des tiges: 10 mm. | 3 |  |  |
| 4 | Lentille diamètre 80 mm, focale +150 mm | 1 |  |  |
| 5 | Lentille diamètre 80 mm, focale +250 mm | 1 |  |  |
| 6 | Porte lentille diamètre 80 mm Tige de diamètre 10 mm.. | 2 |  |  |
| 7 | Diaphragme à iris Entièrement métallique. Ouverture réglable de 1.5 à 30 mm. 12 ailettes forment l’iris | 1 |  |  |
| 8 | Ecran Écran translucide diffusant destiné à la visualisation par l’arrière des images. Dimensions de 20 cm par 20 cm Muni d’une tige de diamètre 10 mm. | 1 |  |  |
| 9 | Ecran Écran blanc destiné ; une face blanche, une face millimétrée sur 12 cm x 12 cm. Dimensions de 20 cm par 20 cm Muni d’une tige de diamètre 10 mm. | 1 |  |  |
| 10 | Lampe halogène 75 W Source lumineuse de grande intensité (75 W) Condenseur et réglage de la convergence par tirage. Livré avec transformateur 12 V pour alimentation | 1 |  |  |
| 11 | Diode Laser Rouge Diode laser 650 nm, classe II Puissance < 1 mW – faisceau polarisé Pour préréglage de l’interféromètre Muni d’une alimentation secteur 220 V et d'une tige de diamètre 10 mm. | 1 |  |  |
| 12 | Lampe spectrale Mercure avec alimentation Lampe mercure (Hg) haute pression procurant une lumière intense grâce à une ampoule à vapeur de mercure haute pression de 50 W. L'alimentation (spécifique à cette ampoule) est livrée. La douille carter peut être utilisée à même la tige fournie, ou directement sur banc d'optique (câble de 1 m entre la douille et l'alimentation). | 1 |  |  |
| 13 | Pied support Destiné à recevoir des tiges au diamètre 10 mm. Modèle en demi-lune de hauteur 210 mm. | 2 |  |  |
| 14 | Caméra pour acquisition | 1 |  |  |