| Item | DESIGNATIONS/CARACTERISTIQUES | Qté | Prix Unit. HT | Prix Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc d’optique en « U » de 2 m Banc de longueur 2 m, en acier étiré en forme de "U" de 3 mm d'épaisseur, et de largeur utile 32 mm. Le banc est gradué sur toute sa longueur au mm près. Livré avec des pieds ajustables en forme de "V" à chaque extrémité | 1 |  |  |
| 2 | Accouplement goniométrique Dispositif d'accouplement de deux bancs en "U" muni d'un support central pour tige de diamètre 10 mm. Un index désigne l'angle d'inclinaison des deux bancs de 0° à 360° (graduation tous les degrés). Livré avec un banc de 1 mètre. | 1 |  |  |
| 3 | Cavalier pour banc en « U » Cavalier pour banc en "U" de 32 mm de largeur. La position latérale peut être ajustée de 20 mm de part et d'autre du banc optique (recentrage latéral de l'axe optique). Hauteur de colonne : 80 mm. Diamètre des tiges: 10 mm. | 5 |  |  |
| 4 | Lampe 6 V – 30 W Entièrement démontable, cette lampe est munie d’un condenseur double réglable par tirage, de 2 rainures de 50 mm de diamètre pour le placement d’un dépoli et d’un objet de forme « d » (livrés). Une sérigraphie indique la distance entre la première rainure et la tige, ce qui permet de mesurer la position de l’objet. Montée sur tige de 10 mm. Livrée avec transfo secteur.. | 1 |  |  |
| 5 | Lame ½ onde Lame à 633 nm, diamètre 15 mm. Réalisée dans un quartz mono cristallin, ce qui garantit un comportement quasi-parfait (efficacité de 98 %). | 1 |  |  |
| 6 | Lame ¼ onde Lame à 633 nm, diamètre 15 mm. Réalisée dans un quartz mono cristallin, ce qui garantit un comportement quasi-parfait (efficacité de 98 %) | 1 |  |  |
| 7 | Paire de polariseurs Orientation du polariseur au degré près. La zone active du polariseur de 35 mm de diamètre est protégée des deux côtés par une lame de verre. En position polariseur et analyseur croisés, l'extinction est meilleure que 99,9 % sur l'ensemble du spectre visible. | 1 |  |  |
| 8 | Miroir plan diamètre 40 mm | 1 |  |  |
| 9 | Porte lentille diamètre 40 mm cette monture permet la protection de composants fragiles, ou le montage définitif de lentilles de diamètre 40 mm. Convient pour tout composant d’épaisseur entre 0 et 5 mm. Tige de diamètre 10 mm. | 1 |  |  |
| 10 | Détecteur Possibilité d’amplifier le signal d’un facteur 1 à 20. Connexion possible sur oscilloscope, voltmètre ou système d’acquisition. Sortie par connecteur BNC. Monté sur tige diamètre 10 mm | 1 |  |  |
| 11 | Caméra pour acquisition | 1 |  |  |