| ITEM | ## DESIGNATIONS/CARACTERISTIQUES | ## Qté | ## Réf et Visuel produit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etude d’un microprocesseur/microcontrôleur 16/32 bits. Ce système permet l’étude du fonctionnement des circuits, il est connectable sur un PC qui permet la saisie, l’assemblage, le téléchargement et la mise au point des programmes, (Pas à pas, point d’arrêt, visualisation des registres ou zone mémoire…), Il est composé de : - 1 Carte mère basée sur le circuit Motorola 68332, à cœur 68000, - RAM 128x16 Kbits, EPROM Flash 128x8 Kbits - 1 Port d’entrées sorties 24 bits Tout Ou Rien, 6 entrées analogiques 12 bits, 4 sorties 8 bits, - Bus d’extension PC104 permettant l’implantation de nombreuses cartes industrielles, - Liaisons séries : RS232, I2C, SPI, USB 1.1., Timer 16 bits, - Compilateur C et C++ et débuggeur GDB compatible Win 2000 ou ultérieur, (PC non fourni). - Simulateur d’entrées sorties 8 microswitchs, 8 LEDs, 1 afficheurs 7 segments, 1 poussoir traité antirebond générateur d’interruptions, 1 potentiomètre et une LED sur voie analogique. L’ensemble est livré avec alimentation, câbles, guide technique, manuel de travaux pratiques | 8 | EID210B |
| 2 | Carte capteurs IoT basé sur ESP32 Ce système permet l’étude de capteurs ainsi que de la programmation en c/c++, elle inclut : - 1*End node LoRa incluant : - une ESP32 comprenant 32 Mbit de Flash,1 UART, 2 SPI, 2 I2C, 1 WIFI, 1 Bluetooth, 6 entrées ADC, 2 sorties DAC. Programmation et debug via une interface USB. - Comprend 1 bouton poussoir, 1 potentiomètre, 2 LEDs, 1 capteur température, 1 capteur pression humidité température, 1 capteur de luminosité, 1 capteur de pulsation cardiaque, 1 accéléromètre et gyroscope 3 axes, - Points de visualisations des bus I²C et SPI - Recharge batterie par USB - 1 mesure du courant - 1 shield arduino (intégrant 1 port alimentation, 1 port analogique et 2 ports numériques) - modem LoRa SX1272 avec connecteur SMA avec atténuateur -20 dB, - 1*Unité de programmation sous Windows avec logiciels installés et préconfigurés : - Visual Studio Code - Compilateur expressif - Python | 8 | EID430A |
| 3 | Feux de carrefour, composés de : - 1 Voie principale avec dégagements à gauche, détection présence véhicules et appels piétons, - 1 Voie secondaire, avec détection présence véhicules et appels piétons, - Il totalise 19 variables d'entrées et 5 variables de sorties. Il est livré avec sa nappe de connexion, son alimentation et un manuel de travaux pratiques illustrant des exemples en assembleur et en compilateur C (8 TPs au total). | 2 | EID002B |
| 4 | Système de base, étude des réseaux locaux industriels composé de : - 1 plaque support en PVC avec repérage des adresses informatiques de chaque carte qu’il supporte, - 1 carte d’interface CAN compatible bus industriel PC104, - 1 carte entrée TOR (des microswitchs permettent de simuler le commodo), - 4 cartes de sorties commande de signalisation des LEDs permettent de simuler les blocs optiques, un microswitch simule la rupture de filament d’une ampoule, | 2 | CAN01A |
| 5 | Système de base, commande et régulation de vitesse moteur via réseau CAN composé de : - 1 plaque support en PVC avec repérage des adresses informatiques de chaque carte qu’il supporte, - 1 carte d’interface CAN compatible bus industriel PC104, - 1 carte entrée TOR (des microswitchs permettent de simuler le commodo), 1 ensemble moto-réducteur, carte de commande moteur essuie-glace par PWM, capteurs optiques de fins de course, pare-brise en plexi glas. | 2 | CAN01B |
| 6 | Système complet d’étude des réseaux locaux industriels composé de : - 1 châssis à poser sur table et représentant un véhicule automobile et équipé de : - 1 commodo signalisation, - 1 commodo essuie-glace, - 1 carte CPU 16/32 bits avec simulateur d’entrées sorties, assembleur, compilateur C C++, - 1 carte clavier 16 touches avec afficheur graphiques ASCII/graphique 128x64 pts monochrome, - 1 carte d’interface CAN compatible bus industriel PC104, - 2 cartes CAN entrée TOR, - 4 cartes CAN de sorties commande de signalisation et blocs correspondants codes/phares, clignotants et klaxon, - 1 ensemble commande et asservissement de vitesse moteur essuie-glace par PWM, capteurs optiques de fins de course, pare-brise en plexi glas, - 1 carte serveur Web embarqué avec connecteur réseau et bus PC104 - Alimentations 12 V 20 A, cordons et câbles nécessaires, Dimensions approximatives, L 130 cm, l : 90 cm, h : 50 cm 6 Manuels de travaux pratiques formation à l’utilisation (sujets & solutions). Noyau temps réel, nombre de tâches 32, priorités 32, requêtes 24, il incorpore la création dynamique des tâches, leur destruction et suppression, gestion des procédures d’interruption, gestion des sémaphores à compte, communication par tubes, sémaphores et boites aux lettres. | 1 | VMD01C |
| 7 | Poste de travail étudiant incluant : - 1 x Etabli d’électronique 180x75cm, h 80 cm, pieds Plan de travail ave revêtement protection haute température, Pupitre électrique : disjoncteur différentiel, 8 prises mono 230V16A minimum, Lot de 2 chaises réglables en hauteur | 8 | EMO100B |
| 8 | Unité de commande Processeur core 2 duo 2,93 GHZ Intel, Disque dur 250 GO, 3Gbit/s, DRAM 1 GODDR3, 8 ports USB, 3 X Ethernet, écran plat 19 pouces environ, clavier souris, Windows PRO | 8 | PC SOUS WINDOWS |
| 9 | Oscilloscope numérique 2x100 MHz Oscilloscope 2x100 MHz, 1 Gigaéch/sec, écran TFT couleur. Livré avec 2 sondes 1/10 + logiciel UltraScope Décodage :Parallèle, I2C, SPI, RS232/UART | 8 | EMD018015 |