Spécifications pour cahier de charges pour : Etude des fonctions analogiques de base, réf EAD110B

Moniteur d'étude de l’électronique analogique de base

Etude des circuits électroniques incluant :

- 4 diodes de redressement,

- 3 capacités de filtrage polarisées,

- 1 diode Zener et 1 diode signal,

- 3 résistances de puissance 1 W de charge et un shunt 1 Ohm pour la visualisation des courants,

- 1 transistor de signal 1N222 et un transistor de puissance BDX33 sur radiateur,

- 2 Amplificateurs Opérationnels précâblés permettant l’étude des montages fondamentaux (comparateurs, amplificateurs, intégrateurs, différentiateurs, filtres passes bas, passe haut, passe bande…)

- 1 potentiomètre 100 KOhms,

- 4 résistances ¼ W,

- 4 Capacités non polarisées,

- 4 emplacements libres permettant l’insertion d’un composant libre (self, résistance, capacité)

- 2 montages à entrées différentielles permettant la visualisation d’un courant ou tension dans un montage sur un oscilloscope ordinaire,

- 1 générateur de signaux sinus, carré, triangle 10 Hz / 1 MHz

- Alimentation intégrée (transformateur 15 VAC externe) fournissant : alternatif 15VAC protégé, +/-12V continu, +/-0/10 V réglable individuellement,

- 3 adaptateurs 2 mm/BNC,

- 3 adaptateurs 2 mm / 4 mm double puits,

L’ensemble des connexions se fait par câbles de 2 mm de différentes longueurs et couleurs,

Un manuel de travaux pratiques professeur incluant sujets de TP et propositions de compte rendus,

Un manuel étudiant rappels de théorie et sujets de TP,

Tous accessoires fournis (Bloc alim, jeux de cordons en Ø 2 mm et 2 cordons BNC).