Spécifications pour cahier de charges pour : Banc de charge instrumenté 300 W BT, réf EL32_B

Banc de charge 300W BT à poser sur table composé de :

Châssis :

Le moteur à étudier sera accouplé à la charge par raccords cannelés souples et monté sur châssis en aluminium.

Un logiciel sous Windows permet de paramétrer la charge et de faire des relevés de puissance mécanique (relevé de mesures, traçage de courbes (vitesse en fonction de la puissance, du couple, puissance en fonction du couple …)).

Une IHM permet de paramétrer la charge (menu déroulant et potentiomètre).

L’IHM permet également d’afficher directement la vitesse, le couple (mesurés), ainsi que la puissance mécanique (calculée).

Charge :

1 Moteur Brushless générateur de charge piloté par un variateur électronique, codeur magnétique incrémental intégré. Les lois de charge activables en unitairement ou en association sont : Couple constant chargeant ou entrainant, fonction de la vitesse, carré de la vitesse, générant une inertie, frottement sec.

Moteurs à étudier (non fourni, en options ci-après):

* Moteur à courant continu 300W TBTS à excitation séparée (170 Vdc) 2A, courant d’excitation 0.52 A (réf EL301000)

* Moteur à courant continu 300W TBTS à excitation permanente (170 Vdc) 2A, (réf EL302000)

* Moteur 300 W asynchrone triphasé, à cage, couplage étoile triangle ; 3 x 240/400 VAC (réf EL303000)

* Moteur 300 W synchrone triphasé/génératrice ; 3 x 230 VAC (réf EL305000)

* Moteur 300 W brushless 310 Vdc, (réf EL306000)