3 versions différentes (suivant options choisies) sont proposées

Spécifications pour cahier de charges pour : Module pour l’étude de l’électronique numérique (logique combinatoire), réf EDD100B

Module didactique pour la formation en électronique numérique, permettant la réalisation de travaux pratiques en logique combinatoire composé de :

Platine comprenant les circuits logiques,  les composants sont montés sur supports permettant un changement rapide du composant.

La face avant de la platine est sérigraphiée, les sérigraphies respectent les schémathèques professionnelles et symboles donnés par les fabricants de composants pour tous les circuits combinatoires,

Lot de 40 cordons de 2 mm,

Fonctions logiques étudiées  :

- Circuits à diodes et diodes transistors ET OU NON ET NON OU  2 entrées,

- TTL, 6 NON, TTL 2 entrées 8 ET, 8 NON ET, 8 OU, 8 NON OU, 4 OU exclusifs,

- TTL 3 entrées, 3 NON OU, 3 NON ET,

- Bascules : 2 RS, 2 RSH, 2 D, 4 JK,

- Collecteurs ouverts 4 NON ET 2 entrées, 8 OUI 3 états

Fonctions de service :

- Alimentation régulée 5 Vdc, 8 clefs, 8 LEDS, 2 poussoirs dont un traité anti-rebond, horloge fixe 1 kHz et variable 100 Hz/2kHz, 2 adaptateurs 2 mm/BNC

Livré avec guide technique incluant schémas électriques et aide à la maintenance, manuel de travaux pratiques élève et manuel professeur (avec solutions).

Formation à l’utilisation

Spécifications pour cahier de charges pour : Module pour l’étude de l’électronique numérique (logique combinatoire et séquentielle), réf EDD100C

Lot de modules didactiques pour la formation en électronique numérique, permettant la réalisation de travaux pratiques en logique combinatoire et séquentielle composé de :

Un lot de deux platines comprenant les circuits logiques et numériques, les composants sont montés sur supports permettant un changement rapide du composant.

Les faces avant des 2 platines sont sérigraphiées, les sérigraphies respectent les schémathèques professionnelles et symboles donnés par les fabricants de composants pour tous les circuits combinatoires,

Lot de 50 cordons de 2 mm,

Fonctions logiques étudiées  :

- Circuits à diodes et diodes transistors ET OU NON ET NON OU  2 entrées,

- TTL, 6 NON, TTL 2 entrées 8 ET, 8 NON ET, 8 OU, 8 NON OU, 4 OU exclusifs,

- TTL 3 entrées, 3 NON OU, 3 NON ET,

- Bascules : 2 RS, 2 RSH, 2 D, 4 JK,

- Collecteurs ouverts 4 NON ET 2 entrées, 8 OUI 3 états

Fonctions numériques :

- 1 Multiplexeur 2 x 4/1, 1 démultiplexeur 2 x 2/4, 1 registre // série, 1 compteur décompteur,

- 1 comparateur, 1 Unité Arithmétique et Logique 4 bits, 1 décodeur 7 segments avec afficheur.

Fonctions de service :

- Alimentation régulée 5 Vdc, (8 + 3) clefs, 8 LEDS, 2 poussoirs dont un traité anti-rebond, horloge fixe 1 KHz et variable 100 Hz/2kHz, 2 adaptateurs 2 mm/BNC

Livré avec guide technique incluant schémas électriques et aide à la maintenance, manuel de travaux pratiques élève et manuel professeur (avec solutions).

Formation à l’utilisation