2 versions différentes (suivant options choisies) sont proposées

Spécifications pour cahier de charges pour : Redresseur mono et triphasé 1.5/3 kW BT, réf EP360B

Pupitre d’étude des ponts redresseurs monophasés et triphasés 1.5 /3 kW BT, présentant les caractéristiques suivantes :

Fonctions de base

-	Un rack de puissance en PVC avec synoptique fonctionnel représentant le pont de graëtz triphasé complet avec diode de roue libre.

-	Une IHM de commande par menu déroulant sur écran graphique couleur intégré, associé à une souris permet la sélection des signaux à visualiser (courants dans les branches, tensions aux bornes des interrupteurs de la charge, signaux de commande des gâchettes…) et le paramatétrage du pont.

Il permet l’étude des montages suivants :

- Redresseurs monophasés : cellule de commutation, tout diodes, mixte symétrique, asymétrique, tout thyristors,

- Redresseurs triphasés : tout diodes, mixte, tout thyristors,

- Onduleur assisté

- Gradateur aval monophasé ou triphasé, tout thyristors

Des sondes de courant sont placées dans chaque branche du pont et permettent la visualisation des courants sur l’écran embarqué ou sur oscilloscope par sorties +/10 Vdc sur BNC.

Sécurités :

- Détection de coupure d’excitation pour moteur à excitation séparée, température radiateur, surtension,

- Détection du court-circuit, les thyristors sont montés sur support et permettent une maintenance facile du matériel.

L’ensemble est livré avec un manuel d’utilisation et de Travaux Pratiques en Français.

Puissance : 1500 W BT (Basse Tension)

Alimentation de puissance du pont : 400 Vac (100 Vac mini)

Formation à l’utilisation

Spécifications pour cahier de charges pour : Redresseur mono et triphasé 1.5/3 kW BT avec option asservissement de vitesse, réf EP360C

Pupitre d’étude des ponts redresseurs monophasés et triphasés 1.5 /3 kW BT et asservissement de vitesse sur moteur DC, présentant les caractéristiques suivantes :

Fonctions de base

-	Un rack de puissance en PVC avec synoptique fonctionnel représentant le pont de graëtz triphasé complet avec diode de roue libre.

-	Une IHM de commande par menu déroulant sur écran graphique couleur intégré, associé à une souris permet la sélection des signaux à visualiser (courants dans les branches, tensions aux bornes des interrupteurs de la charge, signaux de commande des gâchettes…) et le paramatétrage du pont.

Il permet l’étude des montages suivants :

- Redresseurs monophasés : cellule de commutation, tout diodes, mixte symétrique, asymétrique, tout thyristors,

- Redresseurs triphasés : tout diodes, mixte, tout thyristors,

- Onduleur assisté

- Gradateur aval monophasé ou triphasé, tout thyristors

Des sondes de courant sont placées dans chaque branche du pont et permettent la visualisation des courants sur l’écran embarqué ou sur oscilloscope par sorties +/10 Vdc sur BNC.

Sécurités :

- Détection de coupure d’excitation pour moteur à excitation séparée, température radiateur, surtension,

- Détection du court-circuit, les thyristors sont montés sur support et permettent une maintenance facile du matériel.

L’ensemble est livré avec un manuel d’utilisation et de Travaux Pratiques en Français.

Puissance : 1500 W BT (Basse Tension)

Alimentation de puissance du pont : 400 Vac (100 Vac mini)

Formation à l’utilisation

Option proposée : Fonctions asservissement :

- 1 logiciel sur PC Windows permettant : la commande et l’acquisition de l’asservissement en mode vitesse, l’asservissement en boucle ouverte, en boucle fermée par P, PI, PD, PID, cascade, transformée en Z, retour d’état), la visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typique d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur moyenne, déphasage, atténuation).