2 versions différentes (suivant options choisies) sont proposées

Spécifications pour cahier de charges pour : Hacheurs et onduleurs mono et triphasés 1.5/3 kW BT, réf EP660B

Pupitre d’étude des ponts hacheurs et onduleurs monophasés et triphasés 1.5 kW présentant les caractéristiques suivantes :

Fonctions de base

- Un rack de puissance en PVC avec synoptique fonctionnel représentant le pont en H 3 branches du hacheur onduleur complet.

Une IHM de commande par menu déroulant sur écran graphique couleur intégré, associé à une souris permet la sélection des signaux à visualiser (courants dans les branches, tensions aux bornes des interrupteurs de la charge…)  et …) et le paramatétrage du pont.

Il permet l’étude des montages suivants :

- Hacheur : série, réversible en tension, réversible en courant, quatre quadrants, série double imbriqué,

- Onduleur monophasé : pleine onde à commande décalée et à fréquence fixe, pleine onde à commande décalée et à fréquence variable, MLI (jusqu’à 25 kHz) +E/-E, +E/0/-E, U/f constant.

- Onduleur triphasé : pleine onde à commande décalée et à fréquence fixe, pleine onde à commande décalée et à fréquence variable, MLI (jusqu’à 25 kHz) +E/-E, +E/0/-E, U/f constant.

Des sondes de courant sont placées dans chaque branche du pont et permettent la visualisation des courants sur l’écran embarqué ou sur oscilloscope par sorties +/10 Vdc sur BNC.

Sécurités :

- Détection de coupure d’excitation pour moteur à excitation séparée,

- Détection de court-circuit, les IGBT sont montés sur support et permettent une maintenance aisée.

L’ensemble est livré avec un manuel d’utilisation et de Travaux Pratiques en Français.

Puissance : 1500 W BT (Basse Tension)

Alimentation de puissance du pont : 340 Vdc (60 Vdc mini)

Formation à l’utilisation

Spécifications pour cahier de charges pour : Hacheurs et onduleurs mono et triphasés 1.5 kW BT, avec option asservissement de vitesse ou position réf EP660C

Pupitre d’étude des ponts hacheurs et onduleurs monophasés et triphasés 1.5 kW avec asservissement de vitesse ou position présentant les caractéristiques suivantes :

Fonctions de base

- Un rack de puissance en PVC avec synoptique fonctionnel représentant le pont en H 3 branches du hacheur onduleur complet.

Une IHM de commande par menu déroulant sur écran graphique couleur intégré, associé à une souris permet la sélection des signaux à visualiser (courants dans les branches, tensions aux bornes des interrupteurs de la charge…)  et …) et le paramatétrage du pont.

Il permet l’étude des montages suivants :

- Hacheur : série, réversible en tension, réversible en courant, quatre quadrants, série double imbriqué,

- Onduleur monophasé : pleine onde à commande décalée et à fréquence fixe, pleine onde à commande décalée et à fréquence variable, MLI (jusqu’à 25 kHz) +E/-E, +E/0/-E, U/f constant.

- Onduleur triphasé : pleine onde à commande décalée et à fréquence fixe, pleine onde à commande décalée et à fréquence variable, MLI (jusqu’à 25 kHz) +E/-E, +E/0/-E, U/f constant.

Des sondes de courant sont placées dans chaque branche du pont et permettent la visualisation des courants sur l’écran embarqué ou sur oscilloscope par sorties +/10 Vdc sur BNC.

Sécurités :

- Détection de coupure d’excitation pour moteur à excitation séparée,

- Détection de court-circuit, les IGBT sont montés sur support et permettent une maintenance aisée.

L’ensemble est livré avec un manuel d’utilisation et de Travaux Pratiques en Français.

Puissance : 1500 W BT (Basse Tension)

Alimentation de puissance du pont : 340 Vdc (60 Vdc mini)

Formation à l’utilisation

Option proposée : Fonctions asservissement :

- 1 logiciel sur PC Windows permettant : la commande et l’acquisition de l’asservissement en mode vitesse ou position, l’asservissement en boucle ouverte, en boucle fermée par P, PI, PD, PID, cascade, transformée en Z, retour d’état), la visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typique d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur moyenne, déphasage, atténuation).