2 versions différentes  suivant options choisies) sont proposées

Spécifications pour cahier de charges pour : Pack complet « Etude d’une régulation de débit et niveau  d’eau à 2 colonnes », réf ERD552C

Système didactique pour la formation à la régulation de débit et niveau d’eau à 2 colonnes, il inclut

- 1 partie opérative régulation de débit et niveau d'eau avec un bac réservoir et deux colonnes de régulation.

Constantes de temps niveau d’eau : de 65 à 200 s suivant le nombre de fuites configuré,

Temps de réponse à 5% en débit : environ 0.5 s.

L'utilisateur peut introduire un retard pur d’environ 10 s dans la boucle et réguler le débit et / ou niveau d’eau dans la/les colonne(s) avec ou sans le retard pur.

Cette partie opérative est fixée sur son socle contenant le réservoir et qui inclut l’interface de commande. Le synoptique de la partie opérative est clairement représenté sur la face avant.

- L’interface de Régulation de Processus Industriel est intégrée dans le socle, elle permet la commande de la régulation de niveau et débit (via PC non inclus).

- 1 logiciel sur PC (sous Windows) permettant : la commande et l’acquisition courbes temporelles, le pilotage en boucle ouverte, la régulation en boucle fermée par P, PI, PD, PID, transformée en Z, retour d’état, la visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typique d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur moyenne, déphasage, atténuation).

- Une IHM par écran graphique et souris permet un fonctionnement en autonomie.

- 1 jeu de manuels de Théorie et de Travaux Pratiques

Tous les câbles, cordons et alimentations nécessaires au fonctionnement,

Formation à l’utilisation

Spécifications pour cahier de charges pour : Pack complet « Etude d’une régulation de débit et niveau  d’eau à 2 colonnes et prototypage rapide », réf ERD552S

Système didactique pour la formation à la régulation de débit et niveau d’eau à 2 colonnes, avec prototypage rapide, il inclut

- 1 partie opérative régulation de débit et niveau d'eau avec un bac réservoir et deux colonnes de régulation.

Constantes de temps niveau d’eau : de 65 à 200 s suivant le nombre de fuites configuré,

Temps de réponse à 5% en débit : environ 0.5 s.

L'utilisateur peut introduire un retard pur d’environ 10 s dans la boucle et réguler le débit et / ou niveau d’eau dans la/les colonnes avec ou sans le retard pur.

Cette partie opérative est fixée sur son socle contenant le réservoir et qui inclut l’interface de commande. Le synoptique de la partie opérative est clairement représenté sur la face avant.

- L’interface de Régulation de Processus Industriel est intégrée dans le socle, elle permet la commande de la régulation de pression (via PC non inclus).

- 1 logiciel sur PC (sous Windows) permettant : la commande et l’acquisition courbes temporelles, le pilotage en boucle ouverte, la régulation en boucle fermée par P, PI, PD, PID, transformée en Z, retour d’état, la visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typique d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur moyenne, déphasage, atténuation).

- Une IHM par écran graphique et souris permet un fonctionnement en autonomie.

- 1 module logiciel « Prototypage rapide » : à partir d’un modèle de simulation sous environnement logiciel libre Scilab, il génère automatiquement le code C du nouveau correcteur, celui-ci directement téléchargeable dans le système, (exemple de nouveaux correcteurs : retour d’état, modèle interne, RST..),

- 1 jeu de manuels de Théorie et de Travaux Pratiques

Tous les câbles, cordons et alimentations nécessaires au fonctionnement,

Formation à l’utilisation