2 versions différentes (suivant options choisies) sont proposées

Spécifications pour cahier de charges pour : Pack complet « Etude d’une régulation débit et température d’air », réf ERD540C

Système didactique pour la formation à la régulation de débit et température, il inclut

- Une partie opérative de régulation de débit d’air en tunnel, (Cste de temps  390 ms) et de température (Cste de temps  22 s) se compose d’une turbine + corps de chauffe à filament, capteurs industriels avec interfaces 4/20 mA de pression et PTC 100, perturbations  de débit par volet obturateur à commande électrique, puissance de chauffe par perte de puissance.

Cette partie opérative est fixée sur son socle PVC qui inclut l’interface de commande. Le synoptique de la partie opérative est clairement représenté sur la face avant.

L’interface de Régulation de Processus Industriel est intégrée dans le socle, elle permet la commande de la régulation de débit ou température (via PC non inclus).

- 1 logiciel sur PC (sous Windows) permettant : la commande et l’acquisition courbes temporelles, le pilotage en boucle ouverte, la régulation en boucle fermée par P, PI, PD, PID, transformée en Z, retour d’état, la visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typique d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur moyenne, déphasage, atténuation).

- Une IHM par écran graphique et souris permet un fonctionnement en autonomie.

- 1 jeu de manuels de Théorie et de Travaux Pratiques

Tous les câbles, cordons et alimentations nécessaires au fonctionnement,

Formation à l’utilisation

Spécifications pour cahier de charges pour : Pack complet « Etude d’une régulation débit et température d’air et prototypage rapide », réf ERD540S

Système didactique pour la formation à la régulation de débit et température avec prototypage rapide, il inclut

- Une partie opérative de régulation de débit d’air en tunnel, (Cste de temps  390 ms) et de température (Cste de temps  22 s) se compose d’une turbine + corps de chauffe à filament, capteurs industriels avec interfaces 4/20 mA de pression et PTC 100, perturbations  de débit par volet obturateur à commande électrique, puissance de chauffe par perte de puissance.

Cette partie opérative est fixée sur son socle PVC qui inclut l’interface de commande. Le synoptique de la partie opérative est clairement représenté sur la face avant.

L’interface de Régulation de Processus Industriel est intégrée dans le socle, elle permet la commande de la régulation de débit ou température (via PC non inclus).

- 1 logiciel sur PC (sous Windows) permettant : la commande et l’acquisition courbes temporelles, le pilotage en boucle ouverte, la régulation en boucle fermée par P, PI, PD, PID, transformée en Z, retour d’état, la visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typique d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur moyenne, déphasage, atténuation).

- Une IHM par écran graphique et souris permet un fonctionnement en autonomie.

- 1 module logiciel « Prototypage rapide » : à partir d’un modèle de simulation sous environnement logiciel libre Scilab, il génère automatiquement le code C du nouveau correcteur, celui-ci directement téléchargeable dans le système, (exemple de nouveaux correcteurs : retour d’état, modèle interne, RST..),

- 1 jeu de manuels de Théorie et de Travaux Pratiques

Tous les câbles, cordons et alimentations nécessaires au fonctionnement,

Formation à l’utilisation