2 versions différentes (suivant options choisies) sont proposées

Spécifications pour cahier de charges pour : Pack d'initiation aux asservissements de vitesse et position par correcteur P, PI, PID, réf ERD050B

Système didactique pour la formation aux asservissements de vitesse et position sur moteur à courant continu, il inclut

- 1 ensemble électromécanique avec moteur à CC (24 Vdc, puissance utile 13 W, 4800 tr/min nominal, Cste de couple 42.4 mNm/A, courant de démarrage à vide inférieur à 140 mA), codeur de signaux en quadrature 500 pts par tour, 1 charge par génératrice en bout d’axe avec disque gradué en face avant. Les perturbations sont appliquées sur la génératrice, elles sont totalement indépendantes et de type : frottement sec,  couple constant, couple fonction de la vitesse, couple fonction du carré de la vitesse, inertie.

Cet ensemble intègre une carte d’interface, circuit de puissance moteur qui peut fonctionner en mode commande linéaire courant ou commande linéaire tension, interface USB pour le dialogue avec l’unité de commande (PC non fourni).

- 1 logiciel sur PC sous Windows permettant : la commande et l’acquisition de l’asservissement en mode vitesse ou position, l’asservissement en boucle ouverte, en boucle fermée par P, PI, PD, PID, retour tachymétrique, la visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typiques d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur moyenne, déphasage, atténuation).

- 1 jeu de manuels de Travaux Pratiques,

Les câbles, cordons et alimentations nécessaires au fonctionnement sont fournis

Formation à l’utilisation

Spécifications pour cahier de charges pour : Pack d'étude aux asservissements de vitesse et position par correcteur P, PI, PID, numérique en Z, réf ERD050C

Système didactique pour la formation aux asservissements de vitesse et position sur moteur à courant continu, il inclut

- 1 ensemble électromécanique avec moteur à CC (24 Vdc, puissance utile 13 W, 4800 tr/min nominal, Cste de couple 42.4 mNm/A, courant de démarrage à vide inférieur à 140 mA), codeur de signaux en quadrature 500 pts par tour, 1 charge par génératrice en bout d’axe avec disque gradué en face avant. Les perturbations sont appliquées sur la génératrice, elles sont totalement indépendantes et de type : frottement sec, couple constant, couple fonction de la vitesse, couple fonction du carré de la vitesse, inertie.

Cet ensemble intègre une carte d’interface, circuit de puissance moteur qui peut fonctionner en mode commande linéaire courant ou commande linéaire tension, interface USB pour le dialogue avec l’unité de commande (PC non fourni).

- 1 logiciel sur PC sous Windows permettant : la commande et l’acquisition de l’asservissement en mode vitesse ou position, l’asservissement en boucle ouverte, en boucle fermée par P, PI, PD, PID, numérique en Z, retour tachymétrique, la visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typiques d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur moyenne, déphasage, atténuation).

- 1 jeu de manuels de Travaux Pratiques,

Les câbles, cordons et alimentations nécessaires au fonctionnement sont fournis

Formation à l’utilisation