2 versions différentes (suivant options choisies) sont proposées

Spécifications pour cahier de charges pour : Hacheurs et Onduleurs mono et triphasés 300 W TBTS, réf EPS230B

Pupitre d’étude des ponts hacheurs et onduleurs monophasés triphasés 300 W TBTS (Très Basse Tension de Sécurité),

il permet l’étude des montages suivants :

- Hacheurs : série, réversible en tension, réversible en courant, quatre quadrants, série double imbriqué  (+E /0 /–E )

- Onduleurs monophasés : pleine onde à commande décalée, à fréquence variable, M.L.I. +E/-E, +E/0/-E, U/F constant.

- Onduleurs triphasés : MLI indice de modulation variable, fréquence variable, rapport U/F constant, MLI +/-E, +E/0/-E, U/F constant,

Des LEDs permettent de visualiser les commandes des composants de puissance.

Des sondes de tension et de courant sont placées dans chaque branche du montage, elles permettent la visualisation des courbes temporelles de tensions et courants sur PC (non fourni)

Le logiciel de contrôle sur PC permet de choisir : le montage à étudier, les sondes à visualiser, la fréquence de fonctionnement, le rapport cyclique…

Puissance : 300 W TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)

Alimentation de puissance du pont : continu : min 10 Vdc ; max 48 Vdc

Formation à l’utilisation

Spécifications pour cahier de charges pour : Hacheurs et Onduleurs mono et triphasés 300 W TBTS avec option asservissement de vitesse et position, réf EPS230C

Pupitre d’étude des ponts hacheurs et onduleurs monophasés triphasés 300 W TBTS (Très Basse Tension de Sécurité),

il permet l’étude des montages suivants :

- Hacheurs : série, réversible en tension, réversible en courant, quatre quadrants, série double imbriqué  (+E /0 /–E )

- Onduleurs monophasés : pleine onde à commande décalée, à fréquence variable, M.L.I. +E/-E, +E/0/-E, U/F constant.

- Onduleurs triphasés : MLI indice de modulation variable, fréquence variable, rapport U/F constant, MLI +/-E, +E/0/-E, U/F constant,

Des LEDs permettent de visualiser les commandes des composants de puissance.

Des sondes de tension et de courant sont placées dans chaque branche du montage, elles permettent la visualisation des courbes temporelles de tensions et courants sur PC (non fourni)

Le logiciel de contrôle sur PC permet de choisir : le montage à étudier, les sondes à visualiser, la fréquence de fonctionnement, le rapport cyclique…

Puissance : 300 W TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)

Alimentation de puissance du pont : continu : min 10 Vdc ; max 48 Vdc

Option  : Fonctions asservissement :

- 1 logiciel sur PC Windows permettant : la commande et l’acquisition de l’asservissement en mode vitesse ou position, l’asservissement en boucle ouverte, en boucle fermée par P, PI, PD, PID, cascade, transformée en Z, retour d’état), la visualisation de chaque point fonctionnel des courbes de réponse, la sauvegarde, la comparaison, la caractérisation des grandeurs typique d’automatique (constante de temps, temps de réponse à 5% ; dépassement, harmonique, valeur moyenne, déphasage, atténuation).