Spécifications pour cahier de charges pour : Banc de charge instrumenté 300 W BT, réf EL31_B

Banc de charge 300W BT à poser sur table composé de :

Châssis :

Le moteur à étudier sera accouplé à la charge par raccords cannelés souples et monté sur châssis en aluminium, un logiciel sous Windows permet de faire des relevés de puissance mécanique (relevé de mesures, traçage de courbes (vitesse en fonction de la puissance, du couple, puissance en fonction du couple …

Une IHM permet de paramétrer la charge (menu déroulant et potentiomètre).

L’IHM permet également d’afficher directement la vitesse, le couple (mesurés), ainsi que la puissance mécanique (calculée).

Charge :

Frein magnétique, couple max : 12 Nm paramétrable par l’IHM.

Les lois de charge activables en unitairement ou en association sont : Couple constant freinant, fonction de la vitesse, carré de la vitesse.

Un codeur incrémental 360 pts/tr (1440 transitions) est intégré au système

Moteurs à étudier (non fourni, en options ci-après):

* Moteur à courant continu 300W BT à excitation séparée (170 Vdc) 2A, courant d’excitation 0.52 A (réf EL301000)

* Moteur à courant continu 300W BT à excitation permanente (170 Vdc) 2A, (réf EL302000)

* Moteur 300 W BT asynchrone triphasé, à cage, couplage étoile triangle ; 3 x 240/400 VAC (réf EL303000)

* Moteur 300 W BTsynchrone triphasé/génératrice ; 3 x 230 VAC (réf EL305000)

* Moteur 300 W BT brushless 310 Vdc, (réf EL306000)