Spécifications pour cahier de charges pour : Module de Traitement du Signal, réf ETD410B

Module d’étude de la théorie du traitement de signal :

1 Module de traitement du signal à base de DSP double cœur la face avant intègre un descriptif des fonctions (CPU, E/S large bande, CODEC entrées sorties 8 K à 96 KHz, 16/20/24/32 bits)

Descriptif des fonctions d’entrées sorties :

- 2 Entrées large bande :

Convertisseurs pipeline A/N 16 bits 1 MHz, +/- 10Vdc.

- 2 Sorties large bande :

Convertisseurs N/A 12 bits 100 Kech/s +/-10Vdc

- 2 Entrées et 2 sorties TOR,

- Un ensemble de connecteurs destinés à raccorder des extensions

- 2 connecteurs HDMI,

- 1 Codec (Line in, Line out, entrée micro, sortie HP),

Editeur graphique et textuel :

-  -  Bibliothèque très complète de près de 500 fonctions graphiques paramétrables (arithmétiques : 26, filtres : 18, générateurs: 18, télécommunications analogiques et numériques : 40, statistiques : 7, etc.),

- Possibilité d’enrichir la bibliothèque en créant ses propres fonctions graphiques,

- Bascule mode texte / mode graphique, multi pages,

- Détection instantanée des erreurs (court-circuit, connexions entre 2 entrées, connexions entre types incompatibles, tailles de matrices incompatibles),

Autres caractéristiques

Alimentation externe 12Vdc

Lot d’accessoires (Cordon USB, microphone, 2 haut-parleurs stéréophonique, 2 cordons BNC)

Livré avec manuels de TPs en français contenant au moins 20 TPs sujets, réponses, traitant d’électronique analogique, numérique, modulations analogiques numérique, filtres analogiques, numériques…