2 versions différentes (suivant options choisies) sont proposées

Spécifications pour cahier de charges pour : Centrale Autonome Tri Energie Hydrelec 3E, pilotée par Automate, réf SER130S7

Centrale Autonome Tri Energie Hydrelec 3E

La centrale Hydrelec 3E a été développée pour étudier les techniques utilisées dans le Smart Grid : génération, stockage et exploitation des énergies renouvelables.

La partie opérative inclut tous les éléments opérationnels d’une station STEP (Station de Transfert d’Energie par Pompage):

- Système hydraulique :

* bac haut, et bac bas

* Pompe hydraulique (émulation d’une chute d’eau de l’ordre de 25 mètres de hauteur)

* Turbine type Pelton avec un injecteur associée à une génératrice,

* Pompe de relevage

- Système solaire :

* panneau solaire monocristallin

* projecteur d’insolation halogène,

- Système éolien :

* éolienne 510 mm, 90 W

* ventilateur sur trépied,

- Système chimique (stockage d’énergie)

* super capacité

- Panneau de commande en face avant :

Panneau de contextualisation

* Schématisation des transfert d’énergie (hydraulique, éolien, solaire)

* Sondes de mesure de tension et courant dans chaque branche d'énergie

* Visualisation de la tension du bus de consommation

* Visualisation de l’état de charge chimique

* Schématisation des 4 consommateurs avec une hiérarchie de priorité (Hôpital, Habitation privée, Usine, pompe de relevage.

- Commande interne :

Un connecteur par bornier à vis avec ES TOR, et analogiques en 0/10 Vdc et +/10 Vdc, permet un raccordement simplifié sur tout type d'API (non inclus dans la commande interne) ou organe de commande

Commande par API Siemens

Le système de commande est basé sur l'API S7 1200, son Intreface homme Machine KTP700 équipé de modules d'E/S adapté à la commande du SER130, il inclut :

-> 1 API S7 1200 14 Entrées 10 Sorties TOR, 2entrées nalogiques,

-> 1 module d'entrée analogique 1 voie,

-> 1 module d'entrées analogiques 4 voies 12 bits +/- 10 Vdc,

-> 1 module d'entrées analogiques 8 voies 12 bits +/- 10 Vdc,

-> 1 module sortie analogiques 4 voies 14 bits +/- 10 Vdc,

-> Les accessoires nécessaires (alimentation, câblage, cordons).

Formation à l’utilisation

Spécifications pour cahier de charges pour : Centrale Autonome Tri Energie Hydrelec 3E, pilotée par carte NI et Labview, réf SER130NRIO

Centrale Autonome Tri Energie Hydrelec 3E

La centrale Hydrelec 3E a été développée pour étudier les techniques utilisées dans le Smart Grid : génération, stockage et exploitation des énergies renouvelables.

La partie opérative inclut tous les éléments opérationnels d’une station STEP (Station de Transfert d’Energie par Pompage):

- Système hydraulique :

* bac haut, et bac bas

* Pompe hydraulique (émulation d’une chute d’eau de l’ordre de 25 mètres de hauteur)

* Turbine type Pelton avec un injecteur associée à une génératrice,

* Pompe de relevage

- Système solaire :

* panneau solaire monocristallin

* projecteur d’insolation halogène,

- Système éolien :

* éolienne 510 mm, 90 W

* ventilateur sur trépied,

- Système chimique (stockage d’énergie)

* super capacité

- Panneau de commande en face avant :

Panneau de contextualisation

* Schématisation des transfert d’énergie (hydraulique, éolien, solaire)

* Sondes de mesure de tension et courant dans chaque branche d'énergie

* Visualisation de la tension du bus de consommation

* Visualisation de l’état de charge chimique

* Schématisation des 4 consommateurs avec une hiérarchie de priorité (Hôpital, Habitation privée, Usine, pompe de relevage.

- Commande interne :

Un connecteur par bornier à vis avec ES TOR, et analogiques en 0/10 Vdc et +/10 Vdc, permet un raccordement simplifié sur tout type d'API (non livré) ou organe de commande

Commande par Carte NI

Le système de commande est basé sur le châssis CompactRIO équipé de modules d'E/S adapté à la commande du SER130, il inclut :

-> 1 rack Châssis FPGA Artix7, 4 emplacements,

-> 1 module d'entrées sorties 2 x 16 TOR 24 Vdc,

-> 1 module d'entrées analogiques 16/32 voies 12 bits +/- 10 Vdc,

-> 1 module de sorties analogiques 4 voies 16 bits +/-10 Vdc,

Les programmes applicatifs sous Labview sont founis (l’environnement et la licence Labview ne sont pas fournis)

-> Les accessoires nécessaires (alimentation, câblage, cordons).

PC inclus

Formation à l’utilisation