Spécifications pour cahier de charges pour : Centrale Hydraulique 250 W, réf SER430B

Centrale Hydroélectrique Hydrelec 300,

Ce banc permet de

- Contextualiser une station de turbinage et pompage identique à des barrages situés à Grand’Maison en Isère et Lac noir dans les Vosges.

- Appréhender la mise en service, installer un variateur de fréquence et maîtriser la partie commande, autant d’approches similaires à la réalité industrielle

Partie Mesure et commande :

Automate Siemens S7-1512C

Terminal opérateur couleur 7’’ graphique et tactile Siemens .

Liaison Ethernet TCP IP (piloter l’installation à distance depuis un PC).

Logiciel de supervision industriel Win CC flexible pro (PC non fourni)

Centrale de mesure PAC 3200.

Variateur triphasé type G120 1,1kW piloté par réseau Profinet,

Pressostat 0 à 10 bar avec signal de sortie 4.20mA ou 0.10VDC.

Débitmètre capteur avec sortie impulsion de 45Hz/ms.

Partie Opérative :

Système hydraulique :

Châssis : en inox monté Poids d’environ 195 kg pour 70 litres d’eau. Bac gradué pour la retenue d’eau.

• Pompe hydraulique : Elle permet l’émulation d’une hauteur de chute d’eau de l’ordre de 45 mètres.

• Turbine type Pelton avec injecteur associée à une génératrice, débit turbiné : Débit nominal de 85 litres/minutes.

• Pompe immergée de relevage d'un débit nominal de 30 litres/minutes

• Sécurité : Arrêt d’urgence directement connecté sur la chaîne de commande du système de couplage qui permet la déconnexion rapide du réseau et l’arrêt de la pompe hydraulique.

Alimentation : 380 V triphasé (3P+T+N), 50 Hz

Formation à l’utilisation