Spécifications pour cahier de charges pour : Etude d’un microprocesseur/microcontrôleur 16/32 BITS, réf EID210B

Etude d’un microprocesseur/microcontrôleur 16/32 BITS

Ce système permet l’étude du fonctionnement des circuits, il est connectable sur un PC qui permet la saisie, l’assemblage, le téléchargement et la mise au point des programmes, (Pas à pas, point d’arrêt, visualisation des registres ou zone mémoire…),

Il est composé de :

-	1 Carte mère basée sur le circuit Motorola 68332, à cœur 68000,

-	RAM 128x16 Kbits, EPROM Flash 128x8 Kbits

-	1 Port d’entrées sorties 24 bits Tout Ou Rien, 6 entrées analogiques 12 bits, 4 sorties 8 bits,

-	Bus d’extension PC104 permettant l’implantation de nombreuses cartes industrielles,

-	Liaisons séries : RS232, I2C, SPI, USB 1.1., Timer 16 bits,

-	Compilateur C et C++ et débuggeur GDB compatible Win 2000 ou ultérieur, (PC non fourni).

-	Simulateur d’entrées sorties 8 microswitchs, 8 LEDs, 1 afficheurs 7 segments, 1 poussoir traité antirebond générateur d’interruptions, 1 potentiomètre et une LED sur voie analogique.

L’ensemble est livré avec alimentation, câbles, guide technique, manuel de travaux pratiques